ACS-A系列交直流两用电子计价秤使用说明书

沪制 00000033号

- 技术指标:

- 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。2.开机自动置零。3.零点自动跟踪。4.累计次数1~30次。

5．电源： 交流220V（±10%）/ 50Hz　直流4V/4Ah（内置可充电蓄电池）

6．工作温度范围：0℃ ~ +40℃。			7．相对湿度: ≤ 85% RH。

| 型号 | 称量范围 | 检定分度数 | 检定分度值( e ) | 准确度等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ACS---3A | 3 kg | 3000 | 1 g | Ⅲ |
| ACS---6A | 6 kg | 3000 | 2 g | Ⅲ |
| ACS---15A | 15 kg | 3000 | 5 g | Ⅲ |
| ACS---30A | 30 kg | 3000 | 10 g | Ⅲ |

- 操作方法:

电子秤应置于稳定平整的台面上；调整四个底脚螺钉使秤处于水平位置，然后开机（如果需要则应先放上专用秤盘）。电子秤不能长期在去皮状态下使用，否则零位自动跟踪功能消失，零位会产生漂移。

- 键盘操作说明

1.  开机：按开关机键2－3秒即可开机或关机。

2. 【置零】键：重量显示置零。（置零范围：≤2%FS，去皮状态下无效）。

3. 【去皮】键：(去皮范围:小于等于1/3满量程)（1）按此键，重量显示为零, “去皮”标志出现。

（2）称重物取下，重量显示为负值，再按【去皮】键，称重复零，“去皮”标志消失。

4. 【0】~【9】键，从右到左循环输入单价，隔3秒后再按任何数字键均可清除原单价，同时输入该数字。

5. 【累计】键：称重状态时，按此键累计金额，“累计”标志出现，重量窗显示“Add”，单价窗显示累计的次数，金额窗显示为总计金额。若金额为零，则不进行累计，按此键无效。按任何数字键均可退出本次累计（记忆的累计数据仍保留），恢复称重状态，等待下一次累计。

6. 【总计】键：用来查询累计金额，按此键，重量窗显示为“TOTAL”，单价窗显示为已累计的次数，金额窗显示为总计金额。按任何数字键均可退出此状态（记忆的累计数据仍保留），恢复称重状态，

7. 【累清】键：按此键，清除内存的累计数据，退出累计状态，“累计”标志消失。

8. 【清除】键：在称重状态下，按此键清除单价。

9．背光功能： 按住【背光】键2---3秒，可以设定背光工作模式，共有常开，常关，自动3种模式。

- 24键计价秤键盘操作补充说明

1. 【·】小数点键，长按小数点键2－3秒，可以选择是否使用小数输入功能。若使用该功能，按此键前，输入单价的整数部分，按此键后，输入小数部分。否则直接输入单价。

2. 【累清/设定】键：“累计”标志出现时，按此键，清除内存的累计数据，退出累计状态，“累计”标志消失；“累计”标志没有出现时，按此键进入单价设定功能。

3. 【找钱】键： 按此键进入找钱功能（金额显示为零或者金额显示“--OF--”时无效），重量窗显示“-CHA- ”金额窗显示“------”提示输入收钱金额。此时可以按“0-9”数字键在单价窗输入收钱金额，按“清除”键可以清除输入的收钱金额，同时单价窗和金额窗恢复显示“------”，当输入金额大于原计价金额时，金额窗显示当前的找钱金额。再按一次【找钱】键，则退出找钱功能，恢复称重状态。

4. 【单价1】～【单价8】：用来提取已设定的单价；

5. 单价设定方法：

称重状态下，在累计标志没有时，按【累清/设定】，重量窗口显示：”SET- ”，单价窗口显示当前的单价；按【单价n】（n＝1～7），选择要设定的单价号；重量窗口显示：”SET-n ”， 单价窗口显示【单价n】中已经存储的单价；按【0】～【9】数字键输入要设定的单价；再按【累清/设定】，表示单价设定好，回到称重状态；如果设定过程当中，要放弃设定，可按【找钱】键退出。

- 报警指示：

- 自检完后，如果显示“Err2”，说明秤盘或环境不稳，2秒钟后恢复到称重状态。

- 当开机时的底秤超过允许范围，重量显示为“HHHHH”或“LLLLL”，表示底秤过高或过低。

- 当金额超过9999.99，金额显示为“--OF--”。

- 当被称物超过100%FS+9d时，重量显示为“------”，并连续鸣叫报警。如ADC转换溢出，重量显示为“-Adc-”并连续鸣叫报警。以上情况应将被称物取下。

- 如蓄电池电压不足，当重量显示为零时金额显示 “——Lb——”（如加载，则金额显示恢复正常）。此时可短时间再使用，但应尽快插上交流电插头对电池充电。若开机直接显示“——Lb——”说明电压过低，已经无法正常工作，请立即充电。

四、  保修及注意事项：

- 产品售出起一年内出现的非人为故障属保修范围。邮寄时请用户使用原包装，邮费用户自理。

- 长期不用时，请至少2个月充电一次，以保持电池不发生过放电而损坏。

- 附件：说明书，保修卡，合格证------1张；充电器------1个

五、 重要警告:

- 在重量窗显示为零时金额窗如显示“— Lb —”，表示电池电压不足，此时电池短时间内还可使用，但应尽快插上交流电插头对电池充电，建议每次充电时间大于12小时。

- 电池不属保修范围，请注意正确使用，避免出现电池过放电、充电不足等情况。

- 关机充电或开机充电且重量为0时，金额窗显示“－AC－”。

厂址：上海市崇明江口经济小区                邮编：202165

沪办：上海市闵行区莘庄工业区                  邮编：201108

总机：021-64421766                      传真：021-64894151

网址：www.ys-sh.cn            Email：ysluhaiyan@163.com

友声牌电子产品保修卡

（沪台合资）上海友声衡器有限公司   沪制 00000033号

友声牌电子产品保修注意事项:

一、本产品保修期为一年，自出售之日起计算。

二、在保修期内，凡属产品本身质量引起的故障，凭本卡到上海友声特约维修点办理维修手续。

三、保修卡及购机发票，一经涂改，保修卡即行失效，且遗失不补。

四、电池不属保修范围。

地址：上海崇明庙镇经济小区   邮编：202153

电话：（021）64421766      传真：（021）64894151

上海友声衡器有限公司   产品保修卡   NO：

产品名称： 电子秤                    生产日期：200 年 月 日

型号规格： ACS系列                  销售单位:

编    号:     见铭牌           购货日期：

发票号码：

上海友声衡器有限公司    NO：

产品合格证

产品名称： 电子秤

型号规格：ACS系列

编    号：  见铭牌

检定员：01

检定日期：20  年  月  日

| 日期 此联由用户保管 | 检修记录 | 修理员签名 | 用户签名 |
| --- | --- | --- | --- |