附标定方法

1、按住【设置】键，开机，直到显示电压画面，松开按键即进入标定状态，显示【d		X 】即分度值设置；

2、分度值设置：

显示  【d		X 】时，按【置零】键选择，按【设置】键确认

显示  【d		1/2/5/10/20/50 】

按【置零】键可不断循环选择分度

3、小数点设置：

选择好分度值后，按【设置】键确认，显示【P 	0 】即小数点位数设置，按【置零】键自动步进循环显示，按【设置】键确认。

显示  【P		0/0.0/0.00/0.000】

按【置零】键可不断循环选择小数点位数

4、最大秤量设置：

选择好小数点位数后，按【设置】键确认，显示【FULL		】即量程设置。按【去皮】键进入数字输入状态，显示  【0 0 0 0 0 0】。	按【去皮】键，对应指示灯依次右移选择数字输入位置，按【置零】键对应位自动步进加一，直到所需数字出现，再按【去皮】键指示灯依次右移选择数字输入位置，按【置零】键对应位自动步进加一，直到最大秤量值出现，按【设置】键确认，自动进入下一个参数的设置。

5、零点标定：

显示   【nOLOAD】时，保持秤台上无物，等到稳定指示灯点亮，按【设置】键，零点标定完成，进入量程标定状态。

6、量程标定：

显示    【AdLOAD】时，	在秤台上放置砝码，按【去皮】键进入输入状态，显示【0 0 0 0 0 0 】，按【去皮】键，指示灯依次右移选择数字输入位置，按【置零】键对应位自动步进加一，直到所需数字出现，再按【去皮】键指示灯依次右移选择数字输入位置，按【置零】键对应位自动步进加一，直到所显示的数字和砝码重量相等，当稳定指示灯点亮时，按【设置】键确认，结束量程标定状态。

7、结束标定：

显示   【		End】时，按【SPAN】键，保存参数返回到称重状态。